Contents

Arquitectura de repositorio	2

Comandos de ejecución	7

Código	7

.vscode/launch.json:	7

backend\app\models\buoy.py	8

backend\app\services\simulation_service.py:	8

backend\app\services\analysis_service.py:	10

Backend/app/main.py:	11

firmware\arduino\mega_marvolt_sensor_test\mega_marvolt.ino:	11

firmware\arduino\tests\test_8135MG\servo_TD8135MG_test.ino:	19

firmware\arduino\tests\test_acs712\sensorACS712.ino:	24

firmware\arduino\tests\test_ds18b20\ds18b20_test.ino	24

firmware\arduino\tests\test_hcsr04\HCSR04prueba.ino:	30

firmware\arduino\tests\test_oled\OLEDprueba.ino:	32

firmware\arduino\tests\test_zmpt101b\ZMPT101Bsensor.ino:	34

simulations\octave\01_masa_resorte.m:	35

simulations\octave\02_altura_respuesta.m	36

simulations\octave\03_frecuencia_respuesta.m	37

simulations\octave\04_crank_slider.m	39

simulations\octave\05_sistema_acoplado.m	41

tools\scripts\run_simulation.py:	44

web\app.js:	46

web\styles.css:	47

.gitignore:	47

requirements.txt:	48

# Arquitectura de repositorio

Marvolt-Pa-Simulacion

├── .github

│   └── workflows

│       ├── lint.yml

│       └── tests.yml

├── .vscode

│   ├── launch.json

│   └── settings.json

├── backend

│   ├── app

│   │   ├── api

│   │   │   ├── analysis.py

│   │   │   ├── experiments.py

│   │   │   └── simulation.py

│   │   ├── models

│   │   │   ├── buoy.py

│   │   │   ├── crank_slider.py

│   │   │   ├── generator.py

│   │   │   ├── marvolt_system.py

│   │   │   ├── system.py

│   │   │   └── wave.py

│   │   ├── schemas

│   │   │   ├── experiment.py

│   │   │   └── simulation.py

│   │   ├── services

│   │   │   ├── analysis_service.py

│   │   │   ├── calibration_service.py

│   │   │   └── simulation_service.py

│   │   └── main.py

│   ├── tests

│   │   ├── test_boya.py

│   │   ├── test_simulation.py

│   │   └── test_wave.py

│   └── requirements.txt

├── config

│   ├── electrical_parameters.json

│   ├── experiment_defaults.json

│   ├── mechanical_parameters.json

│   └── physical_parameters.json

├── data

│   ├── experiments

│   ├── processed

│   ├── raw

│   ├── reference

│   │   ├── componentes.csv

│   │   └── system_parameters.csv

│   └── resultados.csv

├── docs

│   ├── architecture

│   │   └── arquitectura proyecto MARVOLT-PA.docx

│   ├── experiments

│   ├── models

│   ├── technical

│   ├── modelo_extendido.docx.docx

│   └── modelo_resumido.docx.docx

├── firmware

│   ├── arduino

│   │   ├── libraries

│   │   ├── mega_marvolt_sensor_test

│   │   │   └── mega_marvolt.ino

│   │   ├── tests

│   │   │   ├── test_acs712

│   │   │   │   └── sensorACS712.ino

│   │   │   ├── test_ds18b20

│   │   │   │   ├── ds18b20_test.ino

│   │   │   │   ├── multimetroDS18b20_copy_20260616012133.ino

│   │   │   │   └── multimetroground.ino

│   │   │   ├── test_hcsr04

│   │   │   │   └── HCSR04prueba.ino

│   │   │   ├── test_oled

│   │   │   │   └── OLEDprueba.ino

│   │   │   ├── test_TD-8135MG

│   │   │   │   └── servo_TD8135MG_test.ino

│   │   │   └── test_zmpt101b

│   │   │       └── ZMPT101Bsensor.ino

│   │   └── uno_marvolt

│   └── docs

│       ├── pinout.md

│       ├── protocol.md

│       └── wiring.md

├── frontend

│   ├── src

│   │   ├── charts

│   │   ├── components

│   │   ├── hooks

│   │   ├── pages

│   │   └── services

│   ├── package.json

│   └── vite.config.js

├── results

│   ├── figures

│   │   ├── alturadelaolavsdesplazamientodelaboya.jpeg

│   │   ├── grafica.png

│   │   └── simulacionboya.jpeg

│   ├── reports

│   └── tables

├── simulations

│   ├── notebooks

│   ├── octave

│   │   ├── 01_masa_resorte.m

│   │   ├── 02_altura_respuesta.m

│   │   ├── 03_frecuencia_respuesta.m

│   │   ├── 04_crank_slider.m

│   │   └── 05_sistema_acoplado.m

│   └── python

│       ├── coupled

│       ├── electrical

│       ├── mechanical

│       └── wave

├── tools

│   ├── ai

│   │   ├── chrome_extension

│   │   └── ollama

│   ├── data_conversion

│   ├── plotting

│   └── scripts

│       └── run_simulation.py

├── web

│   ├── app.js

│   ├── index.html

│   └── styles.css

├── .gitignore

├── LICENSE

├── README.md

└── requirements.txt

# Comandos de ejecución

- Ejecutar python de altura de ola vs desplazamiento de la boya

python tools/scripts/run_simulation.py

# Código

# .vscode/launch.json:

{

// Use IntelliSense to learn about possible attributes.

// Hover to view descriptions of existing attributes.

// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"type": "chrome",

"request": "launch",

"name": "Launch Chrome against localhost",

"url": "http://localhost:8080",

"webRoot": "${workspaceFolder}"

}

]

}

# backend\app\models\buoy.py

import numpy as np

def modelo_boya(t, y, m, c, k, F0, w):

"""

Modelo masa-resorte-amortiguador de la boya.

Variables de estado:

y[0] = x  -> desplazamiento [m]

y[1] = v  -> velocidad [m/s]

Parámetros:

m  -> masa [kg]

c  -> amortiguamiento [N·s/m]

k  -> rigidez [N/m]

F0 -> amplitud de la fuerza de excitación [N]

w  -> frecuencia angular [rad/s]

"""

x, v = y

dxdt = v

dvdt = (F0 * np.sin(w * t) - c * v - k * x) / m

return [dxdt, dvdt]

# backend\app\services\simulation_service.py:

import numpy as np

from scipy.integrate import solve_ivp

from backend.app.models.buoy import modelo_boya

def simular(

m,

c,

k,

F0,

w,

t_max=60.0,

dt=0.01

):

"""

Ejecuta una simulación temporal del modelo de la boya.

Returns:

t -> vector de tiempo

x -> desplazamiento

v -> velocidad

"""

if m <= 0:

raise ValueError("La masa debe ser mayor que cero.")

if dt <= 0:

raise ValueError("dt debe ser mayor que cero.")

if t_max <= 0:

raise ValueError("t_max debe ser mayor que cero.")

t_eval = np.arange(0.0, t_max, dt)

y0 = [0.0, 0.0]

sol = solve_ivp(

modelo_boya,

[0.0, t_max],

y0,

args=(m, c, k, F0, w),

t_eval=t_eval,

method="RK45"

)

if not sol.success:

raise RuntimeError(

f"La simulación falló: {sol.message}"

)

return sol.t, sol.y[0], sol.y[1]

# backend\app\services\analysis_service.py:

import numpy as np

from backend.app.services.simulation_service import simular

def altura_a_fuerza(H, alpha=1000.0):

"""

Relación simplificada provisional:

F0 = alpha * H

NOTA:

Esta relación todavía no representa el modelo hidrodinámico

definitivo de MARVOLT-PA. Se mantiene por compatibilidad

con la simulación inicial.

"""

return alpha * H

def analizar_respuesta(m, c, k, w, alturas):

"""

Analiza la respuesta de la boya para diferentes alturas de ola.

Returns:

ndarray con columnas:

[altura_de_ola, desplazamiento_maximo]

"""

resultados = []

for H in alturas:

F0 = altura_a_fuerza(H)

t, x, v = simular(

m=m,

c=c,

k=k,

F0=F0,

w=w

)

inicio_estacionario = int(len(x) * 0.7)

x_estable = x[inicio_estacionario:]

xmax = np.max(np.abs(x_estable))

resultados.append((H, xmax))

return np.array(resultados)

# Backend/app/main.py:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(

title="MARVOLT-PA API",

version="0.1.0"

)

@app.get("/")

def root():

return {

"project": "MARVOLT-PA",

"status": "online"

}

# firmware\arduino\mega_marvolt_sensor_test\mega_marvolt.ino:

/**

* ============================================================

*  TEST INTEGRADO DE SENSORES — Sistema Undimotriz

*  Hardware: Arduino MEGA 2560 (ELEGOO MEGA R3)

*  Propósito: Probar TODOS los sensores juntos, SIN el Arduino

*             UNO (sin pulso SYNC) y con UN SOLO OLED conectado

*             directo por I2C (sin TCA9548A / multiplexor).

*

*  Reemplaza el scheduler de ticks (que depende del SYNC) por

*  temporizadores millis(), igual que en ds18b20_test.ino.

*  Cuando este test funcione bien, esta misma lógica de lectura

*  se vuelve a integrar al sistema principal con el UNO.

* ============================================================

*

*  CONEXIONES:

*    ACS712 (corriente)   → OUT: A0   | VCC: 5V | GND: GND

*    ZMPT101B (voltaje)   → OUT: A1   | VCC: 5V | GND: GND

*    HC-SR04 (distancia)  → TRIG: 22  | ECHO: 18 | VCC: 5V | GND: GND

*    DS18B20 (temp)       → DATA: 26  | VCC: 5V | GND: GND

*                            + resistencia pull-up 4.7kΩ entre DATA y VCC

*    OLED SSD1306 128x64  → SDA: 20   | SCL: 21  | VCC: 5V* | GND: GND

*                            (*revisa tu módulo: la mayoría acepta 5V,

*                             pero algunos son solo 3.3V)

*

*  LIBRERÍAS NECESARIAS:

*    Wire, Adafruit_GFX, Adafruit_SSD1306, OneWire, DallasTemperature

* ============================================================

*/

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ============================================================

// PINES

// ============================================================

#define PIN_CORRIENTE  A0

#define PIN_VOLTAJE    A1

#define TRIG_SR04      22

#define ECHO_SR04      18

#define PIN_DS18B20    26

// ============================================================

// OLED — UN SOLO DISPLAY, I2C DIRECTO (sin TCA9548A)

// ============================================================

#define SCREEN_WIDTH   128

#define SCREEN_HEIGHT   64

#define OLED_ADDR      0x3C   // Si no detecta, probar 0x3D

Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

bool oledOk = false;

// ============================================================

// DS18B20 — máquina de estados no bloqueante (igual que el sistema principal)

// ============================================================

OneWire           oneWire(PIN_DS18B20);

DallasTemperature dsSensor(&oneWire);

enum Ds18State { DS_IDLE, DS_REQUESTED };

Ds18State ds18State     = DS_IDLE;

uint32_t  dsRequestTime = 0;

#define DS_CONVERSION_MS 400UL

// ============================================================

// PARÁMETROS DE SENSORES (idénticos a arduinomega01.ino)

// ============================================================

#define ACS712_VREF   2.5f

#define ACS712_mVA    0.185f

#define ACS712_MAX    5.0f

#define ZMPT_SCALE    100.0f

#define ZMPT_MAX      250.0f

#define EMA_ACS       0.15f

#define EMA_ZMPT      0.15f

#define SR04_TIMEOUT_US 30000UL

// ============================================================

// VARIABLES DE LECTURA

// ============================================================

float corriente   = 0.0f;

float voltaje     = 0.0f;

float potencia    = 0.0f;

float distancia   = -1.0f;    // Centinela: -1 = aún sin eco válido

float temperatura = -99.0f;   // Centinela: sin lectura válida aún

uint16_t dsOk    = 0;

uint16_t dsError = 0;

uint16_t sr04Ok           = 0;

uint16_t sr04Miss         = 0;

uint8_t  sr04MissSeguidos = 0;

#define SR04_MAX_MISS_SEGUIDOS 10   // ~1 s sin eco (10 × 100 ms) → invalidar

// ============================================================

// TEMPORIZADORES (reemplazan el tick SYNC)

// ============================================================

uint32_t tLastAnalog = 0;

uint32_t tLastSR04   = 0;

uint32_t tLastDsReq  = 0;

uint32_t tLastOled   = 0;

uint32_t tLastSerial = 0;

#define T_ANALOG_MS   20

#define T_SR04_MS    100

#define T_DSREQ_MS   500

#define T_OLED_MS    300

#define T_SERIAL_MS  200

// ============================================================

// SETUP

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin();

pinMode(TRIG_SR04, OUTPUT);

pinMode(ECHO_SR04, INPUT);

digitalWrite(TRIG_SR04, LOW);

dsSensor.begin();

dsSensor.setResolution(11);

dsSensor.setWaitForConversion(false);  // No bloqueante

Serial.println(F("============================================"));

Serial.println(F("  TEST INTEGRADO DE SENSORES — MEGA 2560"));

Serial.println(F("  ACS712=A0  ZMPT101B=A1  SR04=22/18  DS18B20=26"));

Serial.println(F("============================================"));

// --- DS18B20: diagnóstico inicial ---

uint8_t n = dsSensor.getDeviceCount();

Serial.print(F("  Sensores DS18B20 detectados: "));

Serial.println(n);

if (n == 0) {

Serial.println(F("  !! Revisa: pull-up 4.7k, cable DATA en pin 26,"));

Serial.println(F("     VCC/GND firmes (evitar cocodrilos sueltos en"));

Serial.println(F("     las patas TO-92, mejor usar protoboard directo)."));

}

// --- OLED: inicialización ---

if (oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {

oledOk = true;

oled.clearDisplay();

oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("TEST SENSORES"));

oled.println(F("Undimotriz - MEGA"));

oled.println(F("Iniciando..."));

oled.display();

delay(800);

} else {

Serial.println(F("  !! OLED no detectado en 0x3C. Probar 0x3D"));

Serial.println(F("     o revisar SDA(20)/SCL(21)."));

}

}

// ============================================================

// LECTURA DE CORRIENTE (ACS712 5A)

// ============================================================

void leerCorriente() {

float vSensor = (analogRead(PIN_CORRIENTE) * 5.0f) / 1024.0f;

float c = fabsf((vSensor - ACS712_VREF) / ACS712_mVA);

if (c > ACS712_MAX * 1.1f) return;  // Rechazo de picos imposibles

corriente = EMA_ACS * c + (1.0f - EMA_ACS) * corriente;

}

// ============================================================

// LECTURA DE VOLTAJE (ZMPT101B — aproximación de pico)

// ============================================================

void leerVoltaje() {

float vSensor = (analogRead(PIN_VOLTAJE) * 5.0f) / 1024.0f;

float vAC = fabsf(vSensor - 2.5f) * ZMPT_SCALE;

if (vAC > ZMPT_MAX) return;

voltaje = EMA_ZMPT * vAC + (1.0f - EMA_ZMPT) * voltaje;

}

// ============================================================

// HC-SR04 — medición (modo simple con pulseIn, con timeout)

// ============================================================

void medirSR04() {

digitalWrite(TRIG_SR04, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_SR04, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_SR04, LOW);

long duracion = pulseIn(ECHO_SR04, HIGH, SR04_TIMEOUT_US);  // 0 si timeout

bool valido = false;

if (duracion > 0) {

float d = duracion * 0.0343f / 2.0f;

if (d > 2.0f && d < 400.0f) {

// Si veníamos de "sin eco" (centinela -1), arrancar el filtro

// limpio en d en vez de mezclarlo con el -1 anterior.

if (distancia < 0.0f) distancia = d;

distancia = 0.3f * d + 0.7f * distancia;  // Filtro suave

valido = true;

}

}

if (valido) {

sr04Ok++;

sr04MissSeguidos = 0;

} else {

sr04Miss++;

if (sr04MissSeguidos < 255) sr04MissSeguidos++;

// Se dispara UNA vez al cruzar el umbral (no en cada fallo posterior)

if (sr04MissSeguidos == SR04_MAX_MISS_SEGUIDOS) {

distancia = -1.0f;  // Invalida: ya no se muestra un número viejo

Serial.println(F("[HC-SR04] Sin eco valido por 1s+. Revisar TRIG(22)/ECHO(18) y obstruccion frontal."));

}

}

}

// ============================================================

// DS18B20 — solicitar / leer (no bloqueante)

// ============================================================

void requestDs18b20() {

if (ds18State != DS_IDLE) return;

dsSensor.requestTemperatures();

dsRequestTime = millis();

ds18State = DS_REQUESTED;

}

void readDs18b20() {

if (ds18State != DS_REQUESTED) return;

if (millis() - dsRequestTime < DS_CONVERSION_MS) return;

float t = dsSensor.getTempCByIndex(0);

if (t != DEVICE_DISCONNECTED_C && t > -55.0f && t < 125.0f) {

temperatura = t;

dsOk++;

} else {

dsError++;

Serial.println(F("[DS18B20] -127C / desconectado — revisar cableado"));

}

ds18State = DS_IDLE;

}

// ============================================================

// OLED — UNA sola pantalla con resumen de todos los sensores

// ============================================================

void actualizarOled() {

if (!oledOk) return;

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("TEST SENSORES MEGA"));

oled.setCursor(0, 14);

oled.print(F("I:")); oled.print(corriente, 2); oled.print(F("A "));

oled.print(F("V:")); oled.print(voltaje, 0); oled.println(F("V"));

oled.setCursor(0, 26);

oled.print(F("P:")); oled.print(potencia, 1); oled.println(F("W"));

oled.setCursor(0, 38);

oled.print(F("Dist:"));

if (distancia >= 0.0f) { oled.print(distancia, 1); oled.println(F("cm")); }

else                    { oled.println(F("S/ECO")); }

oled.setCursor(0, 50);

oled.print(F("Temp:"));

if (temperatura > -50.0f) oled.print(temperatura, 1);

else                       oled.print(F("---"));

oled.print(F("C "));

oled.print(F("OK:")); oled.print(dsOk); oled.print(F(" E:")); oled.print(dsError);

oled.display();

}

// ============================================================

// SALIDA SERIAL (compatible con Serial Plotter)

// ============================================================

void enviarSerial() {

Serial.print(F("Corriente:"));   Serial.print(corriente, 3);   Serial.print(F(","));

Serial.print(F("Voltaje:"));     Serial.print(voltaje, 2);     Serial.print(F(","));

Serial.print(F("Potencia:"));    Serial.print(potencia, 3);    Serial.print(F(","));

Serial.print(F("Distancia_cm:"));Serial.print(distancia, 1);   Serial.print(F(","));

Serial.print(F("Temp_C:"));      Serial.println(temperatura, 1);

}

// ============================================================

// LOOP — temporizado con millis(), sin SYNC

// ============================================================

void loop() {

uint32_t ahora = millis();

// Corriente + voltaje cada 20 ms

if (ahora - tLastAnalog >= T_ANALOG_MS) {

tLastAnalog = ahora;

leerCorriente();

leerVoltaje();

potencia = corriente * voltaje;

}

// HC-SR04 cada 100 ms

if (ahora - tLastSR04 >= T_SR04_MS) {

tLastSR04 = ahora;

medirSR04();

}

// DS18B20: solicitar cada 500 ms, leer cuando esté listo (~400 ms después)

if (ahora - tLastDsReq >= T_DSREQ_MS) {

tLastDsReq = ahora;

requestDs18b20();

}

readDs18b20();

// OLED cada 300 ms

if (ahora - tLastOled >= T_OLED_MS) {

tLastOled = ahora;

actualizarOled();

}

// Serial Plotter cada 200 ms

if (ahora - tLastSerial >= T_SERIAL_MS) {

tLastSerial = ahora;

enviarSerial();

}

}

# firmware\arduino\tests\test_8135MG\servo_TD8135MG_test.ino:

/**

* ============================================================

*  TEST INDIVIDUAL — Servo CR TD-8135MG (360° rotación continua)

*  Extraído de: servo_encoder_oled_v3_final_SYNC02.ino

*  Hardware  : Arduino UNO

*  Pin señal : D9  (igual que en el código original)

*  Alimentación: EXTERNA 5 V o 6 V — NO usar el 5 V del Arduino

*               (el TD-8135MG puede consumir hasta 3 400 mA en stall)

* ============================================================

*

*  ESPECIFICACIONES TD-8135MG (verificadas):

*    Rango PWM  : 500 – 2 500 µs

*    STOP       : 1 500 µs  (deadband ±5 µs)

*    < 1 500 µs → sentido antihorario (más lento conforme se acerca a 1 500)

*    > 1 500 µs → sentido horario     (más lento conforme se acerca a 1 500)

*    Tensión    : 4.8 V – 7.2 V

*    Par máx    : 32.7 – 35.2 kg·cm

*

*  DIFERENCIA CLAVE CON EL CÓDIGO ORIGINAL:

*    El código completo usaba servo.write(grados) con rango 0–180.

*    En modo CR, 90° ≈ 1 500 µs (STOP), lo que funciona, pero los

*    extremos quedan en ~544 µs (0°) y ~2 400 µs (180°), sin cubrir

*    los 500 µs y 2 500 µs del TD-8135MG.

*    Aquí usamos servo.writeMicroseconds() con attach extendido para

*    aprovechar el rango completo del servo.

*

*  COMANDOS SERIAL (115 200 baud, terminar con Enter):

*    pwm:<500-2500>   Pulso directo en µs,  ej: pwm:1700

*    stop             Detener servo (1 500 µs)

*    secuencia        Ejecutar secuencia de prueba automática

* ============================================================

*/

#include <Servo.h>

// ── Pin ────────────────────────────────────────────────────

#define SERVO_PIN   9

// ── Pulsos de referencia TD-8135MG (µs) ───────────────────

//   Ajusta PWM_STOP si el servo no queda completamente quieto:

//   puede variar ±10–30 µs entre unidades individuales.

const int PWM_STOP      = 1500;   // Punto muerto  → detenido

const int PWM_CW_SLOW   = 1600;   // Horario lento

const int PWM_CW_MED    = 1800;   // Horario medio

const int PWM_CW_FAST   = 2000;   // Horario rápido

const int PWM_CW_MAX    = 2500;   // Horario máximo

const int PWM_CCW_SLOW  = 1400;   // Antihorario lento

const int PWM_CCW_MED   = 1200;   // Antihorario medio

const int PWM_CCW_FAST  = 1000;   // Antihorario rápido

const int PWM_CCW_MAX   =  500;   // Antihorario máximo

Servo servo;

// Buffer de comandos serial (igual que en código original)

char    cmdBuf[32];

uint8_t cmdLen = 0;

// ── Prototipos ─────────────────────────────────────────────

void setServo(int pulseUs);

void secuenciaPrueba();

void procesarComandoSerial();

// ===========================================================

//  SETUP

// ===========================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// attach con rango extendido para cubrir los 500–2500 µs del TD-8135MG.

// Sin esto, el Servo.h limita internamente a ~544–2400 µs.

servo.attach(SERVO_PIN, 500, 2500);

setServo(PWM_STOP);   // Asegurarse de que arranca detenido

Serial.println(F("============================================"));

Serial.println(F("  TEST Servo CR TD-8135MG  — Listo"));

Serial.println(F("============================================"));

Serial.println(F("Comandos disponibles:"));

Serial.println(F("  pwm:<500-2500>   Pulso directo en us"));

Serial.println(F("  stop             Detener (1500 us)"));

Serial.println(F("  secuencia        Prueba automatica completa"));

Serial.println(F("--------------------------------------------"));

Serial.println(F("Pulsos de referencia:"));

Serial.println(F("   500 us  antihorario MAX"));

Serial.println(F("  1000 us  antihorario rapido"));

Serial.println(F("  1200 us  antihorario medio"));

Serial.println(F("  1400 us  antihorario lento"));

Serial.println(F("  1500 us  STOP (punto muerto)"));

Serial.println(F("  1600 us  horario lento"));

Serial.println(F("  1800 us  horario medio"));

Serial.println(F("  2000 us  horario rapido"));

Serial.println(F("  2500 us  horario MAX"));

Serial.println(F("============================================"));

}

// ===========================================================

//  LOOP — solo escucha el puerto serial, sin scheduler

// ===========================================================

void loop() {

procesarComandoSerial();

}

// ===========================================================

//  FUNCIONES

// ===========================================================

/**

* Aplica un pulso en µs con constrain de seguridad y lo reporta.

*/

void setServo(int pulseUs) {

pulseUs = constrain(pulseUs, 500, 2500);

servo.writeMicroseconds(pulseUs);

Serial.print(F(">> Servo: "));

Serial.print(pulseUs);

Serial.println(F(" us"));

}

/**

* Secuencia de prueba para caracterizar el servo paso a paso:

*   STOP → horario (lento → medio → rápido → MAX)

*        → STOP

*        → antihorario (lento → medio → rápido → MAX)

*        → STOP

*

* Durante cada paso, observar:

*   - Si el servo realmente se detiene en 1 500 µs

*   - Suavidad de arranque y frenado

*   - Temperatura y ruido mecánico

*/

void secuenciaPrueba() {

Serial.println(F("\n--- INICIO SECUENCIA DE PRUEBA ---"));

Serial.println(F("[1] STOP (1500 us) — 2 s"));

setServo(PWM_STOP);

delay(2000);

Serial.println(F("[2] Horario LENTO (1600 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CW_SLOW);

delay(3000);

Serial.println(F("[3] Horario MEDIO (1800 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CW_MED);

delay(3000);

Serial.println(F("[4] Horario RAPIDO (2000 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CW_FAST);

delay(3000);

Serial.println(F("[5] Horario MAX (2500 us) — 2 s"));

setServo(PWM_CW_MAX);

delay(2000);

Serial.println(F("[6] STOP — 2 s (separacion de direcciones)"));

setServo(PWM_STOP);

delay(2000);

Serial.println(F("[7] Antihorario LENTO (1400 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CCW_SLOW);

delay(3000);

Serial.println(F("[8] Antihorario MEDIO (1200 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CCW_MED);

delay(3000);

Serial.println(F("[9] Antihorario RAPIDO (1000 us) — 3 s"));

setServo(PWM_CCW_FAST);

delay(3000);

Serial.println(F("[10] Antihorario MAX (500 us) — 2 s"));

setServo(PWM_CCW_MAX);

delay(2000);

Serial.println(F("[11] STOP final (1500 us)"));

setServo(PWM_STOP);

Serial.println(F("--- FIN SECUENCIA ---\n"));

Serial.println(F("Si el servo no quedo quieto en [1] o [11],"));

Serial.println(F("ajusta PWM_STOP +/- 10 us hasta que se detenga."));

}

/**

* Procesamiento no bloqueante de comandos serial.

* Lógica idéntica a la del código original SYNC02.

*/

void procesarComandoSerial() {

while (Serial.available()) {

char c = (char)Serial.read();

if (c == '\n' || c == '\r') {

if (cmdLen == 0) continue;

cmdBuf[cmdLen] = '\0';

if (strncmp(cmdBuf, "pwm:", 4) == 0) {

setServo(atoi(cmdBuf + 4));

} else if (strcmp(cmdBuf, "stop") == 0) {

setServo(PWM_STOP);

Serial.println(F(">> Servo detenido."));

} else if (strcmp(cmdBuf, "secuencia") == 0) {

secuenciaPrueba();

} else {

Serial.print(F(">> Comando no reconocido: "));

Serial.println(cmdBuf);

}

cmdLen = 0;

} else if (cmdLen < sizeof(cmdBuf) - 1) {

cmdBuf[cmdLen++] = c;

}

}

}

# firmware\arduino\tests\test_acs712\sensorACS712.ino:

const int sensorPin = A0;      // Pin conectado a OUT del ACS712

const float VCC = 5.0;         // Voltaje del Arduino

const int mVperAmp = 185;      // Para el modelo de 5A

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Corriente (A)"); // Etiqueta para el Serial Plotter

}

void loop() {

int sensorValue = analogRead(sensorPin);

float voltage = (sensorValue / 1023.0) * VCC;

float current = (voltage - 2.5) * 1000 / mVperAmp;

Serial.println(current, 3);  // Envío de datos al Plotter

delay(100);                  // Intervalo de actualización

}

# firmware\arduino\tests\test_ds18b20\ds18b20_test.ino

/**

* ============================================================

*  TEST — Sensor de Temperatura DS18B20

*  Hardware: Arduino MEGA 2560 (ELEGOO MEGA R3)

*  Extraído de: arduinomega01.ino (Sistema Undimotriz v1.0)

*  Propósito: Probar el DS18B20 de forma aislada antes de

*             integrarlo al sistema completo.

* ============================================================

*

*  CONEXIÓN (idéntica al sistema principal):

*    DS18B20 DATA → Pin 26 (1-Wire)

*    DS18B20 VCC  → 5V  (o 3.3V en modo parásito)

*    DS18B20 GND  → GND

*    Pull-up      → Resistencia 4.7 kΩ entre DATA y VCC

*                   ¡Sin ella el bus 1-Wire no funciona!

*

*  ARQUITECTURA DE TIMING (misma lógica que el sistema principal):

*    Cada 500 ms  → Solicitar conversión (no bloqueante)

*    Tras 400 ms  → Leer resultado cuando ya está listo

*    Cada 1000 ms → Imprimir estado completo por Serial

*

*  En el sistema principal estos tiempos los marca el pulso SYNC

*  del Arduino UNO (1 tick = 20 ms). Aquí los reemplazamos con

*  millis() para poder correr el test de forma independiente,

*  sin necesidad de ningún otro hardware conectado.

*

*  LIBRERÍAS NECESARIAS (mismas que el sistema completo):

*    OneWire          — Bus 1-Wire

*    DallasTemperature — Protocolo DS18B20

* ============================================================

*/

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ============================================================

// PINES — Igual que en arduinomega01.ino

// ============================================================

#define PIN_DS18B20  26   // 1-Wire

// ============================================================

// PARÁMETROS DE TEMPORIZACIÓN

// ============================================================

// 375 ms es el tiempo real a 11 bits. Usamos 400 ms como margen

// de seguridad, igual que DS_CONVERSION_MS en el sistema principal.

#define DS_CONVERSION_MS  400UL   // Tiempo de conversión + margen

#define T_REQUEST_MS      500UL   // Intervalo entre solicitudes

#define T_PRINT_MS       1000UL   // Intervalo de impresión por Serial

// ============================================================

// DS18B20 — MÁQUINA DE ESTADOS (idéntica al sistema principal)

// ============================================================

// DS_IDLE:      Sensor en reposo, listo para nueva solicitud.

// DS_REQUESTED: Conversión en curso. No leer antes de 400 ms.

enum Ds18b20State { DS_IDLE, DS_REQUESTED };

Ds18b20State ds18State     = DS_IDLE;

uint32_t     dsRequestTime = 0;   // millis() en el momento de pedir conversión

// ============================================================

// VARIABLES GLOBALES

// ============================================================

float    temperatura  = -99.0f;   // Centinela: sin lectura válida aún

uint32_t tLastRequest =  0;       // Control de intervalo de solicitud

uint32_t tLastPrint   =  0;       // Control de intervalo de impresión

uint16_t cntOk        =  0;       // Lecturas válidas acumuladas

uint16_t cntError     =  0;       // Lecturas con error acumuladas

// ============================================================

// BUS 1-WIRE Y SENSOR

// ============================================================

OneWire           oneWire(PIN_DS18B20);

DallasTemperature dsSensor(&oneWire);

// ============================================================

// FUNCIÓN: requestDs18b20() — Solicitar conversión

// ============================================================

/**

* Equivale directamente a requestDs18b20() de arduinomega01.ino.

*

* dsSensor.requestTemperatures() dispara la conversión en el

* sensor y retorna INMEDIATAMENTE porque setWaitForConversion(false)

* desactiva el delay() interno de la librería. La conversión sigue

* ocurriendo en hardware; solo dejamos de bloquearnos esperándola.

*

* La guarda (ds18State != DS_IDLE) previene que dos solicitudes

* se solapen, lo que produciría lecturas intermedias erróneas.

*/

void requestDs18b20() {

if (ds18State != DS_IDLE) return;  // Conversión ya en curso, ignorar

dsSensor.requestTemperatures();    // Disparo no bloqueante

dsRequestTime = millis();

ds18State     = DS_REQUESTED;

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: readDs18b20() — Leer resultado

// ============================================================

/**

* Equivale directamente a readDs18b20() de arduinomega01.ino.

*

* La doble guarda es la clave del diseño no bloqueante:

*   1) Si no hay conversión en curso, no hay nada que leer.

*   2) Si la conversión no terminó aún, esperar sin bloquearse.

*      El loop() seguirá corriendo y atendiendo otras cosas.

*

* Validación del dato recibido:

*   DEVICE_DISCONNECTED_C = -127.0  → sensor físicamente ausente.

*   < -55°C o > +125°C             → dato corrupto (CRC falló

*                                     o hubo ruido en el bus).

*   Dentro del rango               → dato válido, actualizar temperatura.

*/

void readDs18b20() {

if (ds18State != DS_REQUESTED) return;

if (millis() - dsRequestTime < DS_CONVERSION_MS) return;  // Aún convirtiendo

float t = dsSensor.getTempCByIndex(0);

if (t == DEVICE_DISCONNECTED_C || t < -55.0f || t > 125.0f) {

cntError++;

Serial.print(F("[ERROR] Sensor no detectado o dato fuera de rango."));

Serial.print(F(" Valor raw recibido: "));

Serial.print(t, 2);

Serial.println(F(" C"));

Serial.println(F("        Verifica cableado y resistencia pull-up 4.7k."));

} else {

temperatura = t;

cntOk++;

}

ds18State = DS_IDLE;  // Ciclo completo. Listo para la próxima solicitud.

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: imprimirEstado() — Salida por Serial Monitor / Plotter

// ============================================================

/**

* Imprime en formato "Etiqueta:Valor" compatible con el Serial

* Plotter del IDE de Arduino, igual que enviarSerial() en el

* sistema principal. Así puedes verificar visualmente la curva

* de temperatura en tiempo real.

*/

void imprimirEstado() {

// Formato compatible con Serial Plotter (etiqueta:valor,...)

Serial.print(F("Temp_C:"));

if (temperatura > -50.0f) {

Serial.print(temperatura, 2);

} else {

Serial.print(F("---"));   // Centinela: todavía sin lectura válida

}

// Información de diagnóstico adicional (solo en Serial Monitor)

Serial.print(F("  |  Estado:"));

Serial.print(ds18State == DS_IDLE ? F("IDLE") : F("CONVIRTIENDO"));

Serial.print(F("  OK:"));

Serial.print(cntOk);

Serial.print(F("  ERR:"));

Serial.println(cntError);

}

// ============================================================

// SETUP

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);   // Misma velocidad que el sistema principal

// Inicializar el sensor

dsSensor.begin();

// 11 bits → resolución de 0.125°C, conversión en ~375 ms.

// Mismo ajuste que en el sistema completo: mejor compromiso

// entre velocidad de conversión y precisión.

dsSensor.setResolution(11);

// CRÍTICO: desactiva el delay() interno de la librería.

// Sin esto, getTempCByIndex() bloquearía ~375 ms cada llamada,

// rompiendo el diseño no bloqueante.

dsSensor.setWaitForConversion(false);

// ── Diagnóstico inicial ──────────────────────────────────

Serial.println(F("============================================"));

Serial.println(F("  TEST DS18B20 — Arduino MEGA 2560"));

Serial.println(F("  Base: arduinomega01.ino (Sistema Undimotriz)"));

Serial.println(F("============================================"));

uint8_t n = dsSensor.getDeviceCount();

Serial.print(F("  Sensores en bus 1-Wire (pin 26): "));

Serial.println(n);

if (n == 0) {

// Guía de diagnóstico cuando no se detecta nada

Serial.println(F("  !! Ningún sensor detectado. Causas comunes:"));

Serial.println(F("     1) Cable DATA no conectado al pin 26."));

Serial.println(F("     2) Falta la resistencia pull-up de 4.7 kΩ."));

Serial.println(F("     3) VCC o GND del sensor sin conexión."));

Serial.println(F("     4) Sensor dañado."));

} else {

// Mostrar dirección ROM de cada sensor detectado.

// La dirección ROM es única por sensor de fábrica; sirve para

// confirmar que el sensor es auténtico y para identificarlo

// individualmente cuando hay varios en el mismo bus.

DeviceAddress addr;

for (uint8_t i = 0; i < n; i++) {

if (dsSensor.getAddress(addr, i)) {

Serial.print(F("  Sensor ["));

Serial.print(i);

Serial.print(F("] ROM: "));

for (uint8_t b = 0; b < 8; b++) {

if (addr[b] < 0x10) Serial.print(F("0"));  // Cero inicial para alinear

Serial.print(addr[b], HEX);

if (b < 7) Serial.print(F(":"));

}

Serial.println();

}

}

}

Serial.println(F("  Resolución: 11 bits (0.125°C) — no bloqueante"));

Serial.println(F("  Mide cada 500 ms | Imprime cada 1000 ms"));

Serial.println(F("============================================"));

// Arrancar el primer ciclo inmediatamente sin esperar 500 ms

requestDs18b20();

tLastRequest = millis();

tLastPrint   = millis();

}

// ============================================================

// LOOP

// ============================================================

/**

* El loop reemplaza el scheduler de ticks SYNC del sistema principal.

* En vez de contar pulsos del UNO, usamos millis() para disparar

* cada tarea en su ventana de tiempo correspondiente.

*

* El flujo temporal resultante es:

*

*   t = 0 ms   → requestDs18b20() (ya disparado en setup)

*   t = 400 ms → readDs18b20() lee el resultado (primer dato)

*   t = 500 ms → requestDs18b20() segunda conversión

*   t = 900 ms → readDs18b20() lee segundo resultado

*   t = 1000 ms→ imprimirEstado()

*   t = 1000 ms→ requestDs18b20() tercera conversión

*   ...y así indefinidamente.

*

* Nótese que readDs18b20() se llama en CADA iteración del loop,

* lo mismo que en el sistema principal. Eso es seguro porque la

* función tiene sus propias guardas internas y solo actúa cuando

* corresponde. Llamarla frecuentemente minimiza la latencia entre

* el fin de la conversión y la actualización del valor.

*/

void loop() {

uint32_t ahora = millis();

// ── Solicitar nueva conversión cada T_REQUEST_MS ──────────

if (ahora - tLastRequest >= T_REQUEST_MS) {

tLastRequest = ahora;

requestDs18b20();

}

// ── Intentar leer resultado — se auto-regula internamente ─

// Barato de llamar: retorna inmediatamente si aún no es el momento.

readDs18b20();

// ── Imprimir estado cada T_PRINT_MS ──────────────────────

if (ahora - tLastPrint >= T_PRINT_MS) {

tLastPrint = ahora;

imprimirEstado();

}

}

# firmware\arduino\tests\test_hcsr04\HCSR04prueba.ino:

// Sensor Ultrasónico HC-SR04 con Arduino Mega

// Configuración para Serial Plotter

const int trigPin = 7;    // Pin Trigger conectado al pin 7

const int echoPin = 6;    // Pin Echo conectado al pin 6

long duracion;

int distancia;

void setup() {

// Configuración de pines

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

// Inicialización de comunicación serial

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Limpiar el pin Trigger

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Enviar pulso de 10 microsegundos

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Leer el tiempo de retorno del Echo

duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcular distancia en centímetros

distancia = duracion * 0.034 / 2;

// Enviar datos con etiqueta para Serial Plotter

if (distancia >= 2 && distancia <= 400) {

Serial.print("Distancia_cm:");

Serial.println(distancia);

} else {

Serial.print("Distancia_cm:");

Serial.println(0); // Valor por defecto para lecturas inválidas

}

// Pausa entre mediciones

delay(100);

}

# firmware\arduino\tests\test_oled\OLEDprueba.ino:

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // Ancho de la pantalla OLED en píxeles

#define SCREEN_HEIGHT 64 // Alto de la pantalla OLED en píxeles

// Declaración para la pantalla OLED SSD1306 conectada por I2C

#define OLED_RESET     -1 // Pin de reset (-1 si compartes el reset del Arduino)

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C // Dirección I2C típica: 0x3C o 0x3D

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Inicializa el bus I2C (SDA = pin 20, SCL = pin 21 en Arduino Mega)

Wire.begin();

// Inicializa la pantalla OLED

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println(F("Error en la inicialización del SSD1306"));

for(;;); // Bucle infinito si falla

}

// Limpia el buffer

display.clearDisplay();

// Muestra texto inicial

mostrarTexto();

// Espera un momento para ver el texto inicial

delay(2000);

}

void loop() {

// Animación simple

for(int i = 0; i < 4; i++) {

display.clearDisplay();

switch(i) {

case 0:

dibujarCirculo();

break;

case 1:

dibujarRectangulo();

break;

case 2:

dibujarTriangulo();

break;

case 3:

mostrarTexto();

break;

}

delay(1500);

}

}

void mostrarTexto() {

display.clearDisplay();

// Configuración del texto

display.setTextSize(1);             // Tamaño normal 1:1

display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Color blanco

display.setCursor(0, 0);            // Posición superior izquierda

display.println(F("OLED 0.96\" I2C"));

display.setTextSize(2);             // Tamaño más grande

display.setCursor(0, 16);

display.println(F("Arduino"));

display.setCursor(0, 32);

display.println(F("MEGA 2560"));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 50);

display.println(F("Test de pantalla"));

display.display(); // Actualiza la pantalla

}

void dibujarCirculo() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(30, 0);

display.println(F("CIRCULO"));

display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, 20, SSD1306_WHITE);

display.display();

}

void dibujarRectangulo() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(30, 0);

display.println(F("RECTANGULO"));

display.drawRect(34, 20, 60, 30, SSD1306_WHITE);

display.display();

}

void dibujarTriangulo() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(30, 0);

display.println(F("TRIANGULO"));

display.drawTriangle(

display.width()/2, 20,

display.width()/2 - 20, 50,

display.width()/2 + 20, 50,

SSD1306_WHITE);

display.display();

}

# firmware\arduino\tests\test_zmpt101b\ZMPT101Bsensor.ino:

const int sensorPin = A0;

int rawValue = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

rawValue = analogRead(sensorPin);

Serial.println(rawValue); // Enviaba la señal cruda para el Serial Plotter

delay(2); // Pequeño retardo para estabilizar la gráfica

}

# simulations\octave\01_masa_resorte.m:

clc;

clear;

close all;

% ============================================================

% MODELO 01

% Sistema masa-resorte-amortiguador

% ============================================================

% Parametros provisionales

m = 100;        % kg

c = 50;         % N*s/m

k = 2000;       % N/m

omega = 2;      % rad/s

H = 1.0;        % m

% Relacion provisional fuerza-altura

alpha = 1000;

F0 = alpha * H;

% Tiempo

tspan = [0 60];

% Condiciones iniciales

x0 = [0; 0];

% Sistema diferencial

f = @(t, x) [

x(2);

(F0*sin(omega*t) - c*x(2) - k*x(1)) / m

];

% Resolver

[t, x] = ode45(f, tspan, x0);

% Resultados

desplazamiento = x(:,1);

velocidad = x(:,2);

% ============================================================

% GRAFICA

% ============================================================

figure;

plot(t, desplazamiento, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Desplazamiento (m)');

title('MARVOLT-PA — Modelo masa-resorte-amortiguador');

legend('Boya');

# simulations\octave\02_altura_respuesta.m

clc;

clear;

close all;

% ============================================================

% MODELO 02

% Altura de ola vs respuesta de la boya

% ============================================================

m = 100;

c = 50;

k = 2000;

omega = 2;

alpha = 1000;

tspan = [0 60];

x0 = [0; 0];

H_values = linspace(0.5, 2.0, 10);

amplitudes = zeros(size(H_values));

for i = 1:length(H_values)

H = H_values(i);

F0 = alpha * H;

f = @(t, x) [

x(2);

(F0*sin(omega*t) - c*x(2) - k*x(1)) / m

];

[t, x] = ode45(f, tspan, x0);

% Último 30 % de la simulación

inicio_estacionario = round(length(t) * 0.7);

x_ss = x(inicio_estacionario:end, 1);

amplitudes(i) = max(abs(x_ss));

end

% ============================================================

% GRAFICA

% ============================================================

figure;

plot(H_values, amplitudes, '-o', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Altura de ola H (m)');

ylabel('Amplitud maxima de la boya (m)');

title('MARVOLT-PA — Altura de ola vs respuesta');

# simulations\octave\03_frecuencia_respuesta.m

clc;

clear;

close all;

% ============================================================

% MODELO 03

% Barrido de frecuencia

% ============================================================

m = 100;

c = 50;

k = 2000;

alpha = 1000;

H = 1.0;

F0 = alpha * H;

tspan = [0 60];

x0 = [0; 0];

% Frecuencia angular [rad/s]

omega_values = linspace(0.5, 5.0, 40);

amplitudes = zeros(size(omega_values));

for i = 1:length(omega_values)

omega = omega_values(i);

f = @(t, x) [

x(2);

(F0*sin(omega*t) - c*x(2) - k*x(1)) / m

];

[t, x] = ode45(f, tspan, x0);

inicio_estacionario = round(length(t) * 0.7);

x_ss = x(inicio_estacionario:end, 1);

amplitudes(i) = max(abs(x_ss));

end

% Convertir frecuencia angular a Hz

frecuencia_hz = omega_values / (2*pi);

% ============================================================

% GRAFICA

% ============================================================

figure;

plot(frecuencia_hz, amplitudes, '-o', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Frecuencia de excitacion (Hz)');

ylabel('Amplitud maxima (m)');

title('MARVOLT-PA — Respuesta en frecuencia');

# simulations\octave\04_crank_slider.m

clc;

clear;

close all;

% ============================================================

% MODELO 04

% Cinematica de biela-manivela

% ============================================================

% Geometria

r = 0.04;       % radio de manivela [m]

L = 0.12;       % longitud de biela [m]

% Velocidad angular de prueba

omega = 2.0;    % rad/s

% Tiempo

t = linspace(0, 10, 2000);

% Angulo de la manivela

theta = omega * t;

% Posicion del carro

x = r .* cos(theta) + ...

sqrt(L^2 - (r .* sin(theta)).^2);

% Velocidad numerica

v = gradient(x, t);

% Aceleracion numerica

a = gradient(v, t);

% ============================================================

% RPM

% ============================================================

rpm = omega * 60 / (2*pi);

fprintf('Velocidad angular: %.3f rad/s\n', omega);

fprintf('Velocidad de giro: %.3f RPM\n', rpm);

% ============================================================

% GRAFICA DE POSICION

% ============================================================

figure;

plot(t, x, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Posicion del carro (m)');

title('MARVOLT-PA — Cinematica de biela-manivela');

% ============================================================

% GRAFICA DE VELOCIDAD

% ============================================================

figure;

plot(t, v, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Velocidad (m/s)');

title('Velocidad del carro');

% ============================================================

% GRAFICA DE ACELERACION

% ============================================================

figure;

plot(t, a, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Aceleracion (m/s^2)');

title('Aceleracion del carro');

# simulations\octave\05_sistema_acoplado.m

clc;

clear;

close all;

% ============================================================

% MODELO 05

% Sistema preliminar acoplado:

%

% Ola → Boya → Biela-manivela

% ============================================================

% ============================================================

% 1. PARAMETROS DE LA BOYA

% ============================================================

m = 100;

c = 50;

k = 2000;

H = 1.0;

omega_wave = 2.0;

alpha = 1000;

F0 = alpha * H;

tspan = [0 60];

x0 = [0; 0];

% ============================================================

% 2. MODELO DE LA BOYA

% ============================================================

f = @(t, x) [

x(2);

(F0*sin(omega_wave*t) - c*x(2) - k*x(1)) / m

];

[t, estado] = ode45(f, tspan, x0);

x_boya = estado(:,1);

v_boya = estado(:,2);

% ============================================================

% 3. GEOMETRIA DE BIELA-MANIVELA

% ============================================================

r = 0.04;       % radio de manivela [m]

L = 0.12;       % longitud de biela [m]

% Posicion angular nominal

theta0 = pi/3;

% Posicion correspondiente al angulo nominal

s0 = r*cos(theta0) + ...

sqrt(L^2 - (r*sin(theta0)).^2);

% ============================================================

% 4. POSICION DEL CARRO

% ============================================================

s = s0 + x_boya;

% ============================================================

% 5. INVERSION GEOMETRICA

%

% s = r*cos(theta) + sqrt(L^2-r^2*sin(theta)^2)

%

% cos(theta) =

% (s^2 - L^2 + r^2)/(2*s*r)

% ============================================================

cos_theta = ...

(s.^2 - L^2 + r^2) ./ ...

(2 .* s .* r);

% Evitar errores numericos

cos_theta = max(-1, min(1, cos_theta));

theta = acos(cos_theta);

% ============================================================

% 6. VELOCIDAD ANGULAR

% ============================================================

omega_mech = gradient(theta, t);

rpm = omega_mech * 60 / (2*pi);

% ============================================================

% 7. RESULTADOS

% ============================================================

fprintf('RPM maxima: %.3f\n', max(abs(rpm)));

fprintf('RPM minima: %.3f\n', min(rpm));

% ============================================================

% 8. GRAFICA BOYA

% ============================================================

figure;

plot(t, x_boya, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Desplazamiento de la boya (m)');

title('Sistema acoplado — Movimiento de la boya');

% ============================================================

% 9. GRAFICA ANGULO

% ============================================================

figure;

plot(t, theta * 180/pi, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Angulo de manivela (°)');

title('Sistema acoplado — Angulo de manivela');

% ============================================================

% 10. GRAFICA RPM

% ============================================================

figure;

plot(t, rpm, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('RPM');

title('Sistema acoplado — Velocidad de giro');

# tools\scripts\run_simulation.py:

from pathlib import Path

import sys

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# ============================================================

# RUTA RAÍZ DEL PROYECTO

# ============================================================

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:

sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

from backend.app.services.analysis_service import analizar_respuesta

def main():

# ============================================================

# PARÁMETROS PROVISIONALES

# ============================================================

#

# Estos parámetros pertenecen al modelo preliminar

# masa-resorte-amortiguador.

#

# En la Fase 2 se trasladarán a una única fuente de verdad.

#

m = 100.0       # kg

c = 50.0        # N·s/m

k = 2000.0      # N/m

w = 2.0         # rad/s

# Rango provisional de alturas de ola

alturas = np.linspace(0.5, 2.0, 10)

# ============================================================

# EJECUTAR ANÁLISIS

# ============================================================

resultados = analizar_respuesta(

m=m,

c=c,

k=k,

w=w,

alturas=alturas

)

H = resultados[:, 0]

X = resultados[:, 1]

# ============================================================

# GUARDAR RESULTADOS PROCESADOS

# ============================================================

output_data = PROJECT_ROOT / "data" / "processed"

output_data.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

np.savetxt(

output_data / "altura_vs_desplazamiento.csv",

resultados,

delimiter=",",

header="Altura,Desplazamiento",

comments=""

)

# ============================================================

# GENERAR FIGURA

# ============================================================

output_figures = PROJECT_ROOT / "results" / "figures"

output_figures.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(

H,

X,

marker="o",

linewidth=1.5

)

plt.xlabel("Altura de ola (m)")

plt.ylabel("Desplazamiento máximo (m)")

plt.title("Altura de ola vs desplazamiento de la boya")

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig(

output_figures / "altura_vs_desplazamiento.png",

dpi=300

)

plt.show()

if __name__ == "__main__":

main()

# web\app.js:

fetch("../data/resultados.csv")

.then(response => response.text())

.then(data => {

const filas = data.split("\n").slice(1);

let H = [];

let X = [];

filas.forEach(fila => {

if (fila.trim() === "") return;

let [h, x] = fila.split(",");

H.push(parseFloat(h));

X.push(parseFloat(x));

});

new Chart(document.getElementById("grafica"), {

type: "line",

data: {

labels: H,

datasets: [{

label: "Desplazamiento",

data: X

}]

}

});

});

# web\styles.css:

body {

font-family: Arial;

text-align: center;

}

canvas {

max-width: 800px;

}

# .gitignore:

__pycache__/

*.py[cod]

.venv/

venv/

.env

.vscode/*

!.vscode/settings.json

!.vscode/launch.json

node_modules/

dist/

build/

.DS_Store

# requirements.txt:

numpy

scipy

matplotlib