Modelado Dinámico de la Boya para el Sistema Undimotriz MARVOLT-PA

Sistema masa–resorte–amortiguador excitado por olas

Autor: José Peñalba

Ingeniería Electromecánica, Universidad Tecnológica de Panamá

Proyecto: MARVOLT-PA

- Planteamiento físico del sistema

El sistema undimotriz MARVOLT-PA se basa en una boya flotante que oscila verticalmente debido al oleaje. Ese movimiento se transforma posteriormente en energía mecánica y eléctrica.

Desde el punto de vista dinámico, el sistema puede modelarse inicialmente como:

- Una masa concentrada (boya)

- Un elemento restaurador equivalente (flotabilidad + sistema mecánico)

- Un amortiguamiento equivalente (hidrodinámico + mecánico)

- Una excitación externa debida a las olas

Esto corresponde a un sistema vibratorio de un grado de libertad (1 GDL), lo cual es una simplificación razonable en la primera etapa de diseño.

La coordenada generalizada será:

xt

donde:

- xt= desplazamiento vertical de la boya respecto a su posición de equilibrio.

- Hipótesis de modelado (muy importantes)

Para poder obtener un modelo analítico manejable se asumen:

- Movimiento vertical dominante

Se desprecia:

- movimiento horizontal

- rotación

- acoplamientos

Esto permite tratar el sistema como 1 GDL.

- Pequeñas oscilaciones

Se asume:

x≪R

(donde R es el radio de la boya).

Esto permite linealizar las fuerzas hidrostáticas.

El mismo principio se usa para linealizar resortes no lineales mediante series de Taylor.

- Fluido incomprensible

El agua se considera:

- densidad constante

- sin compresibilidad

- Fuerza de amortiguamiento proporcional a velocidad

Se adopta amortiguamiento viscoso equivalente

Fd=cx

Este tipo de amortiguamiento se utiliza cuando el sistema vibra dentro de un fluido.

- Fuerzas que actúan sobre la boya

Ahora identificamos todas las fuerzas.

  - Peso de la boya

W=mg

actúa hacia abajo.

  - Fuerza de flotación

Según principio de Arquímedes

Fb=ρgV

Donde:

p= densidad del agua

V=volumen sumergido

Cuando la boya se desplaza verticalmente, el volumen sumergido cambia.

Para pequeñas variaciones:

Fb=ρgV0+Ax

donde

A = área de sección de la boya.

Por tanto:

Fb=ρgV0+ρgAx

Interpretación física

El primer término:

ρgV0

equilibra el peso.

El segundo término:

ρgAx

actúa como fuerza restauradora proporcional al desplazamiento.

Por lo tanto:

k=ρgA

Este término es la rigidez hidrostática.

  - Fuerza de amortiguamiento hidrodinámico

La resistencia del agua genera una fuerza proporcional a la velocidad:

Fd=cx

donde

c = coeficiente de amortiguamiento equivalente.

Esto representa pérdidas por:

- Arrastre

- Turbulencia

- fricción del sistema mecánico

  - Fuerza excitadora de las olas

Las olas ejercen una fuerza periódica.

Se modela como excitación armónica:

Ft=F0sinωt

Este tipo de excitación es típico en vibraciones forzadas en ingeniería.

- Diagrama de cuerpo libre

Fuerzas actuando sobre la masa:

- fuerza de flotación

- peso

- amortiguamiento

- fuerza de excitación

Aplicando la segunda ley de Newton:

F=mx

- Ecuación diferencial del movimiento

Sumando fuerzas en dirección vertical:

mx=Folas-Famort-Frest

Sustituyendo:

mx=F0sinωt-cx-kx

Reordenando:

mx+cx+kx=F0sinωt

- Interpretación física de la ecuación

Esta ecuación representa un sistema vibratorio forzado amortiguado de un grado de libertad.

mx+cx+kx=F0sinωt

donde:

m = masa efectiva de la boya

c = amortiguamiento hidrodinámico

k = rigidez hidrostática

F0 = amplitud de la fuerza de las olas

ω = frecuencia del oleaje

- Frecuencia natural del sistema

Si eliminamos la excitación:

mx+kx=0

la frecuencia natural es:

ωn=km

Esto es fundamental para el diseño porque:

Si

ω=ωn

se produce resonancia.

Y eso puede ser:

- bueno (más energía)

- destructivo.

- Razón de amortiguamiento

La razón de amortiguamiento es:

ζ=c2km

Esto define el régimen de vibración:

- 𝜁<1 subamortiguado

- 𝜁=1 crítico

- ζ>1 sobreamortiguado

En sistemas undimotrices normalmente se busca:

0.05<ζ<0.2

para maximizar energía.

- Interpretación para MARVOLT-PA

Esta ecuación describe:

- cómo se mueve la boya

- cuánta energía mecánica se puede extraer

El generador que se conectó (turbina Wells, generador lineal, etc.) actuó como amortiguamiento adicional.

Es decir:

c=chidro+cgenerador

Esto fue crítico en el diseño.

- Limitaciones del modelo (análisis crítico)

Este modelo es solo primera aproximación.

En la realidad faltan efectos importantes:

- Masa añadida del agua

mef=m+madded

- Fuerza de radiación del oleaje

- No linealidad hidrodinámica

- Acoplamiento con el sistema generador

- Movimiento 6DOF de la boya

Conclusión técnica

El movimiento vertical de la boya en MARVOLT-PA puede modelarse inicialmente como un sistema vibratorio forzado amortiguado de un grado de libertad:

mx+cx+kx=F0sinωt

donde la rigidez proviene de la flotabilidad, el amortiguamiento del fluido y del sistema de generación, y la excitación de las olas.

Este modelo constituye la base para:

- diseñar la boya

- sintonizar la frecuencia natural

- estimar la energía capturable.